Soutěž Efektivní betonová konstrukce – kategorie Budovy

(v rámci projektu 133P02C, 133YKPJ)

ZADANÝ OBJEKT: Administrativní budova v Praze; 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží

PODKLADY – 	stavební výkresy zhruba na úrovni pro stavební povolení:

půdorysy 1.PP, 1.NP, 2.NP, řezy (pdf soubory)

DOPLNĚNÍ ZADÁNÍ:

- Úprava využití objektu

-	v objektu (ve zvoleném podlaží) navrhněte konferenční sál půdorysného rozsahu minimálně 120m2 (+ galerii sálu - doporučeno) s odpovídající světlou výškou, s  přístupem a zázemím odděleným od ostatních prostor budovy

-	1. PP - zůstanou parkovací plochy, rozměry parkovacích stání ověřte podle stávajících předpisů

- 2. PP - možno zrušit nebo navrhnout využití

-	požadován bezbariérový přístup do konferenčního sálu se zázemím a alespoň části administrativy

-	střecha - určete využití střechy (odpovídající skladbu pláště a zatížení) + příp. navrhněte úpravy přístupu při uvažování pochozí střechy

- Úprava konstrukce

-	úkolem je návrh konstrukce umožňující uvolnění prostoru pro konferenční sál se zázemím a odděleným přístupem

- umístění a rozměry vertikálních nosných prvků je možné upravit, celkové půdorysné rozměry objektu se nezmění

- navržená konstrukce umožní splnit požadavek bezbariérového přístupu

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci nebo dvoučlenné týmy studentů bakalářského studia. Zadání soutěže mohou studenti zpracovávat v rámci předmětů 133P02C, 133YKPJ (v tom případě platí pro získání zápočtu běžná pravidla ohledně docházky, průběžných konzultací, prezentace a termínů).

VÝSTUPY, ODEVZDÁNÍ:

- Koncepční návrh konstrukčního systému a předběžný statický výpočet (návrh rozměrů konstrukčních prvků, materiály) – požadavkem je návrh betonové konstrukce (s příp. doplněním dílčími ocelovými nebo dřevěnými prvky) s podmínkou zachovat zadanou dispozici z hlediska provozu (s výjimkou doplnění zadání – viz bod A) výše)

- Schémata dispozice podlaží (částí) se změnami provozu + popis změn v textové části

  - Půdorys 1.PP se zakreslením parkovacích stání a pojezdových ploch (včetně kót)

  - půdorysy dalších podlaží se změnami včetně zakreslení příček, dveří apod. – není nutné podrobné kótování

  - textová část – popis a příp. zdůvodnění návrhu

- Výkresy  tvaru (skladby)

- 	pracovní výkresy všech podlaží

- 	podrobné výkresy podlaží ovlivněných umístěním konferenčního sálu

- Podrobný statický výpočet a vyztužení:

- 	výpočet části objektu ovlivněné umístěním konferenčního sálu vhodným výpočetním modelem

-	vyztužení hlavních konstrukčních prvků řešené části (části desek, průvlaky, sloupy, příp. schodiště) - výkresy výztuže

Pozn.: rozsah výpočtů a výkresů pro splnění předmětu Projekt bude upřesněn při konzultacích (též s přihlédnutím k počtu členů týmu)

- Technická zpráva

- Prezentace návrhu (vyzvané práce)

TERMÍNY:

- Odevzdání dokumentace dle bodů 1. až 5. v jednom vyhotovení + 1x elektronicky na CD (pdf soubory) v termínu do konce zkouškového období

- Pokyny pro prezentace a termín závěrečného vyhodnocení budou upřesněny (předpokládaný termín začátkem letního semestru)

- Termíny pro uzavření klasifikovaných zápočtů předmětu Projekt určuje vedoucí projektu